关键配置及参数（高清电子胃镜1条）

＊1.视野角＼视野深度：

常规模式视野角≥140°视野深度≤7-100mm;

近焦模式视野角≥140°视野深度≤4-7mm;

2.弯曲角度：向上≥210°,向下≥90°,向左≥100°,向右≥100°

3.先端部外径：≤10. 5mm,插入部外径：≤10. 0mm,活检孔内径：≥2. 8mm

＊4.能够实现特殊光观察功能（窄波光技术或自体荧光技术）；

5.具有副送水功能；

＊6.具备微距光学放大模式，一键切换并自动对焦；

7.具有射频识别功能，能够实现追溯功能；

＊8.具有全防水功能，且不需要防水帽即可对内镜进行清洗消毒；

- 具有一键式插拔内镜功能；安装、拆卸内镜无需再安装内镜电缆线

关键配置及参数（高清电子肠镜1条）

＊1.视野角：≥170°;视野深度：≤5-100mm；

2.弯曲角度：向上≥180°,向下≥180°，向左≥160°，向右≥160°

＊3.先端部外径：≤12mm;活检孔内径：≥3. 2mm

＊4.能够实现特殊光观察功能

5.具有副送水功能

6.具有射频识别功能

7.具备内镜插入部硬度可调功能，并可实现三档及以上可调

＊8.具备内镜插入部第二受力弯曲部，可使操作更安全

＊9.具有全防水功能，且不需要防水帽即可对内镜进行清洗消毒；

10.具有一键式插拔内镜功能；安装、拆卸内镜无需再安装内镜电缆线；